涪陵职业培训中心A区家具采购竞争性比选文件的

补遗通知（一）

各投选人：

现对《涪陵职业培训中心A区家具采购竞争性比选文件》作出如下修改，本补遗通知是竞争性比选文件的组成部分，与竞争性比选文件有不一致的地方，以本补遗通知为准。

一、现将竞争性比选文件中“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”“一、采购内容一览表”中“涪陵职业培训中心A区第二批家具采购清单”重新发布，与原竞争性比选文件中不一致的地方，以本次发布内容为准。

| 涪陵职业培训中心A区第二批家具采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 参考图片 |  | 数量 |  | 品牌及规格型号（mm） |  | 技术参数 |  | 最高限价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） |
| 公共区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#楼负二楼员工食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌 |  |  |  | 26 |  | 1400*700*750 |  | 1、主材：桌面为25mm厚 MFC板，耐高温，易清洁；采用宝钢，武钢，鞍钢，首钢等同档次品牌一级冷轧钢管脚，表面静电喷涂工艺处理，粉末品牌需采用阿克苏诺贝尔，杜邦，虎牌等同档次品牌热固性树脂粉末涂料。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 1781.88 | 46328.88 |
| 2 | 餐椅 |  |  |  | 104 |  | 常规 |  | 1、主材：椅面为原生PVC一次冲压成形，强度高，抗污易清洁；采用宝钢，武钢，鞍钢，首钢等同档次品牌一级冷轧钢管脚，表面静电喷涂工艺处理，粉末品牌需采用阿克苏诺贝尔，杜邦，虎牌等同档次品牌热固性树脂粉末涂料。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 797.59 | 82949.36 |
| 3 | 更衣柜 |  |  |  | 40 |  | 900*420*1800 |  | 1、主材：采用宝钢，武钢，鞍钢，首钢等同档次品牌一级冷轧钢板，柜体顶板粉末及喷涂工艺：表面静电喷涂工艺处理，粉末品牌需采用阿克苏诺贝尔，杜邦，虎牌等同档次品牌热固性树脂粉末涂料，颜色为白色。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：需满足抗菌需求；每柜4门，每门内置一个固定挂衣杆，一块层板，层板高度可调节。 |  | 1611.52 | 64460.8 |
| 4 | 更衣凳 |  |  |  | 8 |  | 1200*400*450 |  | 1、主材：白蜡木实木框架 ，辅以阻燃多层板，内部填充优质阻燃海棉,表面扪超纤皮。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，表面拉扣工艺。 |  | 1505.7 | 12045.6 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205784.64 |  |
| 3#楼夹层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯厅玄关柜 |  |  |  | 1 |  | 2000*500*800 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 4834.58 | 4834.58 |
| 2 | 服务台 |  |  |  | 1 |  | 2400*900*1000 |  | 1、主材：白蜡木，辅阻燃多层板，表面≥0.8mm厚木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 7959.56 | 7959.56 |
| 3 | 服务椅 |  |  |  | 1 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动座垫及靠枕。 |  | 3214.45 | 3214.45 |
| 4 | 沙发 |  |  |  | 4 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木 ，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3784.03 | 15136.12 |
| 5 | 茶几 |  |  |  | 2 |  | 直径500*550 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几身造型描金。 |  | 2221.55 | 4443.1 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35587.81 |  |
| 茶楼大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 背柜 |  |  |  | 1 |  | 1500*350*800 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 4354.48 | 4354.48 |
| 2 | 沙发 |  |  |  | 7 |  | 双人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 7316.84 | 51217.88 |
| 3 | 沙发 |  |  |  | 14 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3592.38 | 50293.32 |
| 4 | 茶几 |  |  |  | 6 |  | 1200*600*450 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几身造型。 |  | 3214.45 | 19286.7 |
| 5 | 茶几 |  |  |  | 2 |  | 直径500*550 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几身造型描金。 |  | 2221.55 | 4443.1 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129595.48 |  |
| 茶楼普包1-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麻将椅 |  |  |  | 16 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；软包部分丝印中式图案花纹。 |  | 2995.05 | 47920.8 |
| 2 | 衣帽架 |  |  |  | 10 |  | 600*400*1600 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 1179.6 | 11796 |
| 3 | 茶水台 |  |  |  | 20 |  | 直径400*500 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；几面带挡水条，几面做平，不要烟灰缸。 |  | 2034.84 | 40696.8 |
| 4 | 电视柜 |  |  |  | 4 |  | 1500*480*550 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 4215.96 | 16863.84 |
| 5 | 沙发 |  |  |  | 4 |  | 两人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 7813.29 | 31253.16 |
| 6 | 茶几 |  |  |  | 4 |  | 1200*600*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 3051.83 | 12207.32 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160737.92 |  |
| 茶楼普包5-8# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麻将椅 |  |  |  | 16 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；软包部分丝印中式图案花纹。 |  | 2995.05 | 47920.8 |
| 2 | 沙发 |  |  |  | 8 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3579.33 | 28634.64 |
| 3 | 茶几 |  |  |  | 4 |  | 600*600*550 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 1505.7 | 6022.8 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82578.24 |  |
| 茶楼大包1-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麻将椅 |  |  |  | 8 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉，表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；软包部分丝印中式图案花纹。 |  | 2995.05 | 23960.4 |
| 2 | 沙发 |  |  |  | 2 |  | 三人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉，表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的设计图定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 10255.1 | 20510.2 |
| 3 | 沙发 |  |  |  | 4 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3579.33 | 14317.32 |
| 4 | 大茶几 |  |  |  | 2 |  | 1500*800*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 3858.03 | 7716.06 |
| 5 | 茶几 |  |  |  | 4 |  | 600*600*550 |  | 1、主材：白蜡木，辅阻燃多层板，表面≥0.8mm厚木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 1505.7 | 6022.8 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72526.78 |  |
| 3#楼2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯厅玄关柜 |  |  |  | 1 |  | 2000*500*800 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 4834.58 | 4834.58 |
| 2 | 沙发 |  |  |  | 4 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3784.03 | 15136.12 |
| 3 | 茶几 |  |  |  | 2 |  | 直径500*550 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几身造型描金。 |  | 2221.55 | 4443.1 |
| 4 | 接待桌 |  |  |  | 1 |  | 1400*700*750 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 5599.48 | 5599.48 |
| 5 | 接待椅 |  |  |  | 3 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动座垫及靠枕。 |  | 3214.45 | 9643.35 |
| 6 | 贵宾接待室沙发 |  |  |  | 8 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 5534.09 | 44272.72 |
| 7 | 贵宾接待室茶几 |  |  |  | 5 |  | 500*500*550 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 1912.66 | 9563.3 |
| 8 | 贵宾接待室玄关柜 |  |  |  | 1 |  | 2000*500*800 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 5110.77 | 5110.77 |
| 9 | 衣帽架 |  |  |  | 1 |  | 600*400*1600 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 1179.6 | 1179.6 |
| 10 | 宴会厅前厅沙发 |  |  |  | 8 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 8277.04 | 66216.32 |
| 11 | 宴会厅前厅茶几 |  |  |  | 2 |  | 1500*800*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 3865.77 | 7731.54 |
| 12 | 宴会厅餐桌 |  |  |  | 42 |  | 直径1800*760 |  | 1、主材：桌面为25mm厚 MFC板，表面贴软性PVC；台下折叠钢架，表面静电喷涂粉末进行喷涂；手动钢化玻璃转盘。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 2701.65 | 113469.3 |
| 13 | 宴会椅 |  |  |  | 420 |  | 常规 |  | 1、主材：铝合金框架，表面静电喷涂粉末进行喷涂；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布，带椅套。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 235.74 | 99010.8 |
| 14 | 宴会厅备餐柜 |  |  |  | 6 |  | 1200*400*900 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部浅色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 3377.07 | 20262.42 |
| 15 | 多功能厅活动舞台（含台裙、楼梯） |  |  |  | 1 |  | 9800*4000*400 |  | 1、主材：表面采用5MM纤维地毯；台面采用18MM烘干多层板(Ａ级高硬度)；台面框架采用50*50*5角钢构成，结构稳固；金属架全部经过防锈处理；主体支架采用30*30*1.5方钢; 30*2.0圆管:台架有配件使台架锁定；台面包边采用1.6MM型材。 2、五金及配件：活动连接件采用6MM扁钢 。 3、外形及工艺：可收折，快装，带活动楼梯，台裙。 |  | 47468.26 | 47468.26 |
| 16 | 宴会厅 活动舞台（含台裙、楼梯） |  |  |  | 1 |  | 6600*4000*400 |  | 1、主材：表面采用5MM纤维地毯；台面采用18MM烘干多层板(Ａ级高硬度)；台面框架采用50*50*5角钢构成，结构稳固；金属架全部经过防锈处理；主体支架采用30*30*1.5方钢; 30*2.0圆管:台架有配件使台架锁定；台面包边采用1.6MM型材。 2、五金及配件：活动连接件采用6MM扁钢 。 3、外形及工艺：可收折，快装，带活动楼梯，台裙。 |  | 35487.19 | 35487.19 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489428.85 |  |
| 3#楼三层电梯厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玄关柜 |  |  |  | 1 |  | 2000*500*800 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 4834.58 | 4834.58 |
| 2 | 沙发 |  |  |  | 4 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3784.03 | 15136.12 |
| 3 | 茶几 |  |  |  | 2 |  | 直径500*550 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC（参照或相当于）或以上等级。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几身造型描金。 |  | 2221.55 | 4443.1 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24413.8 |  |
| 3#楼三层连包1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌 |  |  |  | 2 |  | 直径2600*760 |  | 1、主材：白蜡木，辅阻燃多层板，表面≥0.8mm厚木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带电机，电动木转盘。 |  | 7627.23 | 15254.46 |
| 2 | 餐椅 |  |  |  | 30 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 2774.79 | 83243.7 |
| 3 | 沙发 |  |  |  | 2 |  | 三人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 9750.91 | 19501.82 |
| 4 | 沙发 |  |  |  | 6 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3466.55 | 20799.3 |
| 5 | 茶几 |  |  |  | 5 |  | 500*500*450 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 1830.93 | 9154.65 |
| 6 | 茶几 |  |  |  | 2 |  | 1200*600*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 3117.22 | 6234.44 |
| 7 | 花架 |  |  |  | 4 |  | 500*500*900 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 2164.76 | 8659.04 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162847.41 |  |
| 3#楼三层连包2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌 |  |  |  | 1 |  | 直径2000*760 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带电机，电动木转盘。 |  | 5902.12 | 5902.12 |
| 2 | 餐椅 |  |  |  | 10 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 2774.79 | 27747.9 |
| 3 | 沙发 |  |  |  | 1 |  | 两人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 7805.54 | 7805.54 |
| 4 | 沙发 |  |  |  | 2 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3466.55 | 6933.1 |
| 5 | 茶几 |  |  |  | 1 |  | 1200*600*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 3117.22 | 3117.22 |
| 6 | 茶几 |  |  |  | 2 |  | 500*500*450 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 1830.93 | 3661.86 |
| 7 | 花架 |  |  |  | 2 |  | 500*500*900 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 2164.76 | 4329.52 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59497.26 |  |
| 3#楼三层连包3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌 |  |  |  | 2 |  | 直径2400*760 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带电机，电动木转盘。 |  | 6975.9 | 13951.8 |
| 2 | 餐椅 |  |  |  | 24 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 2774.79 | 66594.96 |
| 3 | 沙发 |  |  |  | 1 |  | 两人位 |  | 1、主材：白蜡木实木 ，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 7805.54 | 7805.54 |
| 4 | 沙发 |  |  |  | 3 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3466.55 | 10399.65 |
| 5 | 茶几 |  |  |  | 1 |  | 1200*600*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 3117.22 | 3117.22 |
| 6 | 茶几 |  |  |  | 2 |  | 500*500*450 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 1830.93 | 3661.86 |
| 7 | 花架 |  |  |  | 4 |  | 500*500*900 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 2164.76 | 8659.04 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114190.07 |  |
| 3#楼三层连包4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌 |  |  |  | 1 |  | 直径2600*760 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带电机，电动木转盘。 |  | 7627.23 | 7627.23 |
| 2 | 餐桌 |  |  |  | 1 |  | 直径2000*760 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带电机，电动木转盘。 |  | 5902.12 | 5902.12 |
| 3 | 餐椅 |  |  |  | 25 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 3、外形及工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 2774.79 | 69369.75 |
| 4 | 沙发 |  |  |  | 1 |  | 三人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 9750.91 | 9750.91 |
| 5 | 沙发 |  |  |  | 4 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3466.55 | 13866.2 |
| 6 | 茶几 |  |  |  | 1 |  | 1200*600*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 3117.22 | 3117.22 |
| 7 | 茶几 |  |  |  | 3 |  | 500*500*450 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几面带钢化玻璃。 |  | 1830.93 | 5492.79 |
| 8 | 花架 |  |  |  | 4 |  | 500*500*900 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 2164.76 | 8659.04 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123785.26 |  |
| 3#楼三层豪华包间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌 |  |  |  | 1 |  | 直径4000*760 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带电机，电动木转盘。 |  | 20969.88 | 20969.88 |
| 2 | 餐椅 |  |  |  | 25 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 2929.66 | 73241.5 |
| 3 | 沙发 |  |  |  | 2 |  | 三人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 11052.69 | 22105.38 |
| 4 | 沙发 |  |  |  | 4 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 3784.03 | 15136.12 |
| 5 | 茶几 |  |  |  | 1 |  | 1200*1200*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部浅色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几身造型描金。 |  | 3889.86 | 3889.86 |
| 6 | 茶几 |  |  |  | 4 |  | 500*500*450 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部浅色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几身造型描金。 |  | 2018.49 | 8073.96 |
| 7 | 折叠屏风 |  |  |  | 1 |  | 6600*60*2000 |  | 1、主材：白蜡木实木，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；屏风中间丝印中式山水画；可收折。 |  | 46053.75 | 46053.75 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189470.45 |  |
| 4#/5#楼多功能厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玄关柜 |  |  |  | 2 |  | 2000*500*800 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；古铜五金。 |  | 4843.58 | 9687.16 |
| 2 | 大厅沙发 |  |  |  | 4 |  | 三人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 10010.75 | 40043 |
| 3 | 大厅茶几 |  |  |  | 2 |  | 1400*800*450 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一，几身造型描金。 |  | 4396.83 | 8793.66 |
| 4 | 条桌 |  |  |  | 100 |  | 1200*500*750 |  | 1、主材：桌面为25mm厚 MFC板；台下折叠钢架，表面静电喷涂粉末进行喷涂。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 480.1 | 48010 |
| 5 | 会议椅 |  |  |  | 200 |  | 常规 |  | 1、主材：铝合金框架，表面静电喷涂粉末进行喷涂；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布，带椅套。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 235.74 | 47148 |
| 6 | 主席台 |  |  |  | 3 |  | 2100*600*750 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带走线功能。 |  | 6429.76 | 19289.28 |
| 7 | 主席椅 |  |  |  | 9 |  | 中高背 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪头层彩色牛布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 |  | 2409.12 | 21682.08 |
| 8 | 贵宾室沙发 |  |  |  | 6 |  | 单人位 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 3727.25 | 22363.5 |
| 9 | 贵宾室茶几 |  |  |  | 3 |  | 600*600*450 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。几面带钢化玻璃。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 1993.54 | 5980.62 |
| 10 | 会议桌 |  |  |  | 1 |  | 6400*2100*760 |  | 1、主材：白蜡木，辅阻燃多层板，表面≥0.8mm厚木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带走线功能。 |  | 51812.21 | 51812.21 |
| 11 | 会议椅 |  |  |  | 20 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪头层真皮；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 1920.41 | 38408.2 |
| 12 | 条桌 |  |  |  | 30 |  | 1200*500*750 |  | 1、主材：桌面为25mm厚 MFC板；台下折叠钢架，表面静电喷涂粉末进行喷涂。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每个区域产品工艺统一。 |  | 480.1 | 14403 |
| 13 | 会议椅 |  |  |  | 60 |  | 常规 |  | 1、主材：铝合金框架，表面静电喷涂粉末进行喷涂；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布，带椅套。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 |  | 235.74 | 14144.4 |
| 小 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341765.11 |  |
| 公共区域合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2192209.08 |  |
| 客房区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准双人间A（两个床头柜带1个床头装饰架） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1F（13间）2F（13间）3F（13间）5F（19间）6F（4间）共（62间），1511、1517、1601空间不足，无法配置茶几) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 床 |  |  |  | 124 |  | 1200*2000*1000 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；床屏采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供生产深化图纸定制，每区域产品工艺统一。 4、功能：床箱体带可锁脚轮便于拉出更换床上用品。 | 4801.89 | 595434.36 |
| 2 |  | 床头柜 |  |  |  | 124 |  | 600*450*600 |  | 1、主材：白蜡木，阻燃多层板，表面≥0.8mm木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；第一格抽屉，下为空格，顶板、底板加厚造型，柜面带钢化玻璃。 | 1871.37 | 232049.88 |
| 3 |  | 床头装饰架 |  |  |  | 62 |  | 600*450*750 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；顶板、底板加厚造型，柜面带钢化玻璃。 | 1456.65 | 90312.3 |
| 4 |  | 电视柜 |  |  |  | 62 |  | 1400*500*600 |  | 1、主材：白蜡木，阻燃多层板，表面≥0.8mm木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；分为四门，边框造型。 | 4801.89 | 297717.18 |
| 5 |  | 行李架 |  |  |  | 62 |  | 900*500*500 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 878.46 | 54464.52 |
| 6 |  | 书桌 |  |  |  | 62 |  | 1200*500*750 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；半圆形桌面，边形倒圆边，桌脚造型，桌面带钢化玻璃。 | 4557.53 | 282566.86 |
| 7 |  | 书椅 |  |  |  | 62 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；靠背和座垫采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 2644.86 | 163981.32 |
| 8 |  | 休闲沙发 |  |  |  | 62 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动脚踏、活动靠枕。 | 2758.44 | 171023.28 |
| 9 |  | 茶几 |  |  |  | 59 |  | 直径500*450 |  | - 主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；几面造型。 | 2026.24 | 119548.16 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007097.86 |  |
| 标准双人间B （一个床头柜）1F（5间）2F（6间）3F（6间）共（17间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 床 |  |  |  | 34 |  | 1200*2000*1000 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；床屏采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 4、功能：床箱体带可锁脚轮便于拉出更换床上用品。 | 4801.89 | 163264.26 |
| 2 |  | 床头柜 |  |  |  | 17 |  | 600*450*600 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；第一格抽屉，下为空格，顶板、底板加厚造型，柜面带钢化玻璃。 | 1871.37 | 31813.29 |
| 3 |  | 电视柜 |  |  |  | 17 |  | 1400*500*600 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；分为四门，边框造型。 | 4801.89 | 81632.13 |
| 4 |  | 行李架 |  |  |  | 17 |  | 900*500*500 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 878.46 | 14933.82 |
| 5 |  | 书桌 |  |  |  | 17 |  | 1200*500*750 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；半圆形桌面，边形倒圆边，桌脚造型，桌面带钢化玻璃。 | 4557.53 | 77478.01 |
| 6 |  | 书椅 |  |  |  | 17 |  | 常规 |  | - 1、主材：白蜡木实木 ，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；靠背和座垫采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 2644.86 | 44962.62 |
| 7 |  | 休闲沙发 |  |  |  | 17 |  | 常规 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动脚踏、活动靠枕。 | 2758.44 | 46893.48 |
| 8 |  | 茶几 |  |  |  | 17 |  | 直径500*450 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；几面造型。 | 2026.24 | 34446.08 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495423.69 |  |
| 大床房A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1F（5间）2F（9间）3F（9间）5F（8间）6F（8间）7F(2间) 共（41间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 床 |  |  |  | 41 |  | 2000*2000*1000 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；床屏采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 4、功能：床箱体带可锁脚轮便于拉出更换床上用品。 | 7568.93 | 310326.13 |
| 2 |  | 床头柜 |  |  |  | 82 |  | 600*450*600 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；第一格抽屉，下为空格，顶板、底板加厚造型，柜面带钢化玻璃。 | 1871.37 | 153452.34 |
| 3 |  | 床尾凳 |  |  |  | 41 |  | 1600*350*450 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；座垫采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；座垫加厚挡住床垫，凳脚造型。 | 3336.63 | 136801.83 |
| 4 |  | 电视柜 |  |  |  | 41 |  | 1600*500*600 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；分为四门，边框造型。 | 4801.89 | 196877.49 |
| 5 |  | 行李架 |  |  |  | 41 |  | 900*500*500 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 878.46 | 36016.86 |
| 6 |  | 书桌 |  |  |  | 41 |  | 1200*500*750 |  | - 1、主材：白蜡木实木 ，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；半圆形桌面，边形倒圆边，桌脚造型，桌面带钢化玻璃。 | 4557.53 | 186858.73 |
| 7 |  | 书椅 |  |  |  | 41 |  | 常规 |  | - 1、主材：白蜡木实木 ，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；靠背和座垫采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 2644.86 | 108439.26 |
| 8 |  | 休闲沙发 |  |  |  | 41 |  | 常规 |  | - 1、主材：白蜡木实木 ，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动脚踏、活动靠枕。 | 2758.44 | 113096.04 |
| 9 |  | 茶几 |  |  |  | 41 |  | 直径500*450 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；几面造型。 | 2026.24 | 83075.84 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1324944.52 |  |
| 大床房B（机麻房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：2F（4间）3F（4间）5F（4间）6F（4间）7F（2间）共（18间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 床 |  |  |  | 18 |  | 2000*2000*1000 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；床屏采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 4、功能：床箱体带可锁脚轮便于拉出更换床上用品。 | 7568.93 | 136240.74 |
| 2 |  | 床头柜 |  |  |  | 36 |  | 600*450*600 |  | - 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；第一格抽屉，下为空格，顶板、底板加厚造型，柜面带钢化玻璃。 | 1871.37 | 67369.32 |
| 3 |  | 入户沙发 |  |  |  | 18 |  | 2100*900*800 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；软包部分采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC（参照或相当于）或以上等级五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；带活动靠枕并丝印中式图案花纹。 | 10255.1 | 184591.8 |
| 4 |  | 入户茶几 |  |  |  | 18 |  | 1200*600*420 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；几面造型。 | 3051.83 | 54932.94 |
| 5 |  | 麻将椅 |  |  |  | 72 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；靠背和座垫采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 2644.86 | 190429.92 |
| 6 |  | 茶水台 |  |  |  | 36 |  | 直径400*500 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；几面带挡水条，几面做平，不要烟灰缸。 | 2034.84 | 73254.24 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706818.96 |  |
| 大床房C（小单间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：2F（2间）3F（2间）5F（2间）6F（2间）共（8间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 床 |  |  |  | 8 |  | 2000*2000*1000 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；床屏采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 4、功能：床箱体带可锁脚轮便于拉出更换床上用品。 | 7568.93 | 60551.44 |
| 2 |  | 床头柜 |  |  |  | 16 |  | 600*450*600 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；第一格抽屉，下为空格，顶板、底板加厚造型，柜面带钢化玻璃。 | 1871.37 | 29941.92 |
| 3 |  | 书桌 |  |  |  | 8 |  | 1200*500*750 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一；半圆形桌面，边形倒圆边，桌脚造型，桌面带钢化玻璃。 | 4557.53 | 36460.24 |
| 4 |  | 书椅 |  |  |  | 8 |  | 常规 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面；靠背和座垫采用优质阻燃海棉,表面扪阻燃麻绒布；环保水性漆。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 2644.86 | 21158.88 |
| 5 |  | 行李架 |  |  |  | 8 |  | 900*500*500 |  | 1、主材：白蜡木实木，辅以阻燃多层板，表面≥0.8mm厚度木皮贴面，环保水性漆；顶部深色人造石覆面。 2、五金及配件：采用BMB、海蒂斯、DTC、海福乐、百隆五金配件 。 3、外形及工艺：按照甲方提供的生产深化图纸定制，每个区域产品工艺造型统一。 | 878.46 | 7027.68 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155140.16 |  |
| 客房区域合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4689425.19 |  |
| 第二批家具合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6881634.27 |  |

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2020年4月8日